# TUGAS X

Tugas : simulasikan karakteristik transistor MOSFET menggunakan SPICE

_____________

Hasil ekstraksi dari yang sudah dilakukan pada tugas sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Level(tipe model)                                                        : 2

- L(Panjang Kanal)                                                        : 1uM

- W(Lebar Kanal)                                                          : 8325uM

- VTO(Zero bias  threshold Voltage)                            : 0.9V

- KP(Transkonduktansi)                                                : 3.87 A/V2

- PHI(Potensial Permukaan)                                          : 0.6 Volt

- Lambda                                                                       : 0.057/volt

- RD(Resistansi Drain)                                                  : 7.3Kohm

- RS(Resistansi Source)                                                : 7.3Kohm

Model dari PISCES 2B ini kemudian kita uji dengan menggunakan PSPICE.Listing dari SPICE nya adalah sebagai berikut:

- Listing SPICE untuk OUTPUT Characteristics:

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

VDD                     2 0        12V

VGS                      1 0        0V

MFET                   2 1 0     0 MOS

.MODEL               MOS NMOS(LEVEL=2 L=1U W=8325U VTO=0.9 KP=3.8

+MODEL              PHI=1.16 LAMBDA=5.7E-2 RD=7.3K RS=7.3K)

.DC                       VDD 0 12V  0.8V  VGS 0 8V 1V

.PROBE

.END

- Listing SPICE untuk Characteristics:

NMOS INPUT CHARACTERISTICS

VGS                 1 0 0V

VDD                2 0 10V

MOS                2 1 0 0 MOS9

.DC vgs 0 8v   0.1v VDD  2V 10V 4V

.MODEL MOS9 NMOS(LEVEL=2 L=1U W=8325U VTO=0.9 KP=3.87

+                       PHI=1.16 LAMBDA=5.7E-2 RD=7.3K  RS=7.3K)

.PROBE

.END

Hasil antara Pemodelan dengan PISCES 2B dan SPICE ternyata sangat mirip. Hal ini dapat kita lihat pada grafik yang terlampir di belakang. Pada grafik Vdd  dengaN Id yang dihasilkan SPICE ketika V=4 Volt,besar arus drain sekitar 0.25mA, sedangkan pada grafik yang dihasilkan oleh PISCES 2B. Sekitar0.23mA. Sedangkan perbedaan terletak pada bentuk grafik. Grafik yang dihasilkan oleh SPICE lebih linier dibandingkan dengan grafik yang dihasilkan oleh PISCES 2B. Perbedan ini disebabkan oleh metode perhitungan yang berbeda antara SPICE dan PICES 2B, dimana SPICE merupakan program dengan orientasi ke arah analisa rangkaian sedangkan orientasi dari PISCES 2B adalah pembuatan device.