TUGAS VII

Tugas : merancang sebuah transistor MOSFET untuk aplikasi power

__________

Perancangan MOSFET

Sama seperti perancangan dioda dan BJT, pertama kita mempelajari spesifikasi yang diinginkan. Spesifikasi ini tentunya tidak mencakup semua parameter yang dibutuhkan. Karena itu beberapa parameter dapa diasumsikan saja.

Metodologi perancangan akan dijelaskan berikut, dan hanya spesifikasi transkonduktansi dan tegangan breakdown yang diketahui.

Gambar penampang MOSFET

Grafik 4.1 hal 211 buku S.M Sze sebagai berikut :

Dari kurva diatas terlihat bahwa untuk Na tertentu terdapat d (tebal lapisan SiO2) dan VT(tegangan threshold) tertentu. Bila Na diasmusikan, maka d dan VT dapat diketahui.

Asumsi lain adalah kita menggunakan abrupt junction.

ND≃100NA dengan NA=  konsentrasi akseptor dan ND= konsentrasi donor.

Dengan menggunakan persamaan poisson, dapat ditentukan tegangan breakdown untuk one side abrupt junction, dengan persamaan :

VBT=εsi.Ec22.q.NA, dengan εsi: permivitas bahan semikonduktor

q: muatan elektron

VBr : tegangan breakdown

Ec : kuat medan saat VBr

q dan εsi adalah konstanta , VBr dari spec, maka nilai Ec :

Ec=VBr.2.q.NAεsi

Dengan persamaan poison yang sama dapat dibentuk :

VBr=Ec.WD2=εsi.Ec22.q.NA, dengan WD=lebar drain

maka WD dapat dicari dengan :

WD=εs.Ecq.NA

Jika cara “menaburkan” doping adalah sama maka perbandungan lebar drain dengan lebar source berbanding lurus dengan rasio konsentrasi doping pada drain dan konsentrasi doping pada source, maka :

Ws=NA.WD.ND, dengan WS= lebar source

Parameter lainnya yaitu gm, dapat dicari dengan rumus :

gm=ZLμr.Cox.VBr

dengan 	gm adalah transkonduktansi

L adalah lebar antara semikonduktor n+ dalam substrat

Z adalah lebar substrat

μr adalah permeabilitas dari bahan substrat

Coxadalah kapasitansi lapisan oksida silikon

VBradalah tegangan breakdown

dan Cox=εoxd; εox: permivitas lapisan oksida.

Nilai d sudah diketahui dan εoadalah konstanta, maka dapat dibentuk persamaan untrk Z dan L :

ZL=gm.1μr.Cox.VBr ,maka kita tinggal menentukan nilai Z  dan L yang bersesuaian.

Sekarang luas kontak gate dapat diketahui dengan :

AG=Z.L

Dan luas kontak drain dan source

AD=Z.LD=AS=Z.L

untuk kontak drain dan source, karena konsentrasi ditentukan oleh kedalaman materi, maka kita boleh mengambil panjang source dan drain tertentu asal LS=LD

Sekarang lihat karakteristik frekuensinya,

fT=gm2πCin=μn.VBr2πL2 dengan fT : batas maksimum frekuensi operasi dari MOSFET.

Karena fT biasanya besar sekali , maka dapat dianggap sebagai bandwidth.

Sampai disini telah diketahui :

- Konsentrasi 	: NA dan ND

- Kedalaman materi : WD dan WS

- Luas permukaan kontak aluminium : gate, source dan drain.

Kemudian dari hasil ini, kita akan melihat karakteristik I-V nya. Untuk daerah linier berlaku :

ID=12μn.Cox[ZL][2(VGS−VT)VDS−VDS2], dengan 	ID : arus drain

VGS : tegangan gate-source

VDS : tegangan drain-source

Pada daerah linier VDS< VDSsaturasi ,maka dengan menganggap VDSsaturasi sebagai batas maksimal :

VDSsaturasi=VGS−2ψB+k2[1−1+2VGk2…(2), dengan 	VG= tegangan gate

ψB=K.Tqln[NAni]

juga k=1Coεq.NA, sesudah itu kita masukkan parameter yang diketahui keculai VDC dan VGS untuk membentuk persamaan ID dengan dua variable yaiut VDS dan VGS dan membentuk persamaan VD sat dengan variable VGS

Pada daerah saturasi :

IDsat=μn.Z.εox2.d.L[V−VT]2…… (3)

Sehingga untuk grafik ID terhadap VDS untuk harga VGS tertentu dapat diplot grafiknya pada daerah linier yang bergantung pada VDS yang mencapai suatu harga saturasi.

Bentuk umum grafiknya :

Satu kurva karakteristik lain yang penting adalah kurva frekuensi, yang diperoleh dari rangkaian pengganti mosfet sinyal kecil.

Sehingga dengan perhitungan analisa rangkaian bias, didapat

Gain=IoutIin=gm.VGSw.co.ZL.VGS=gmw.co.ZL

Didapat plot grafik :