BAB. I

PENDAHULUAN

- DESKRIPSI

Modul dengan judul Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika  dengan kode ELKA - MR.PS.002.A  berisi materi dan informasi tentang: macam-macam power supply yang terdapat didalam berbagai macam produk elektronika, Cara troubleshooting power supply, UPS, dan power inverter. Mengganti sekering dan circuit breaker. Menguji transformer, mengidentifikasi dan memeriksa sambungan transformer, mendiagnosis kerusakan dan menggulung trafo. Materi diuraikan dengan pendekatan praktis disertai dengan ilustrasi yang cukup agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan.

Setiap akhir materi disampaikan rangkuman yang memuat intisari materi dilanjutkan test formatif. Setiap siswa harus mengerjakan test tersebut sebagai indikator penguasaan materi, jawaban test kemudian diklarifikasikan dengan kunci jawaban. Guna melatih keterampilan dan sikap kerja yang benar, setiap siswa dapat berlatih dengan pedoman lembar kerja yang ada.

Di akhir bagian modul terdapat evaluasi sebagai alat uji kompetensi siswa. Uji kompetensi dilakukan secara teoritik dan praktik. Uji teoritis dilakukan siswa dengan menjawab pertanyaan yang ada pada soal evaluasi, sedangkan uji praktik dengan meminta siswa mendemontrasikan kompetensi yang harus  dimiliki dan guru/instruktur menilai berdasarkan lembar observasi yang ada. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui apakah siswa mempunyai kompetensi mereparasi Power Supply pada Produk Elekrtronika dengan sub kompetensi:

- Mengenali macam-macam power supply dalam CE

- Menguasai rangkaian proteksi dalam CE

- Menguasai tentang travo daya dalam CE

  - PRASYARAT

Untuk menguasai kompetensi mereparasi power supply pada produk Elektronika dengan kode: ELKA-MR-PS.002.A peserta didik dipersyaratkan menyelesaikan modul dengan kompetensi menggunakan alat/instrumen bantu keperluan pengukuran kode: ELKA-MR.PS.001.A

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

  - Petunjuk bagi peserta diklat

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

- Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada guru atau instruktur yang membimbing kegiatan belajar.

- Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.

- Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal berikut ini:

  - Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.

  - Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.

  - Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan     dan bahan yang diperlukan dengan cermat.

  - Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.

  - Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin guru atau instruktur terlebih dahulu.

  - Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula.

    - Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada    kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru atau instruktur yang mengacu kegiatan pemelajaran yang bersangkutan.

  - Petunjuk Bagi Guru

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk:

  - Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar.

  - Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang      dijelaskan dalam tahap belajar.

  - Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta diklat.

  - Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

  - Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

  - Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

- TUJUAN AKHIR

Setelah selesai mempelajari dan melakukan praktik berdasarkan kegiatan belajar dan mengerjakan lembar kerja yang ada pada modul Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika, diharapkan siswa mampu mencapai/menguasai  kompetensi ini, dengan kriteria unjuk kerja ketrampilan kognitip maupun dengan imajinasi psikomotorik yaitu:

    - Mengenali macam-macam power supply dalam Circuit Electronic

      - Mengetahui Power supply dalam macam-macam produk elektronik

      - Troubleshooting power supply non switching

      - Melakukan troubleshooting UPS dan power inverter

    - Menguasai rangkaian proteksi dalam circuit electronic (CE)

- Menjelaskan tentang sekring, protektor menggunakan IC, dan Circuit Breaker

- Memperagakan cara mengganti sekring

- Diperagakan cara troubleshooting dan penggantian circuit-breaker

    - Menguasai tentang travo daya dalam circuit elektronic (CE)

      - Dijelaskan bermacam-macam trasformer yang umum

      - Dijelaskan cara menguji sebuah transformer

      - Di-identifikasi dan diperiksa sambungan dari sebuah travo yang tidak diketahui

      - Dijelaskan bagaimana menentukan rating dari travo yang tidak diketahui

      - Digambarkan bagaimana men-diagnosis kerusakan pada transformer

      - Diperagakan cara menggulung ulang sebuah travo

- KOMPETENSI

Modul ELKA-MR-PS.002.A membentuk kompetensi Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika. Uraian kompetensi dan sub kompetensi ini dijabarkan seperti di bawah ini.

PROGRAM DIKLAT	: Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika

KODE			: ELKA-MR.PS.002.A

ALOKASI WAKTU	: 80 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |

| KONDISI KINERJA | Unjuk kerja di atas bisa dipertunjukkan dengan bantuan tersedianya: - Shcematic diagram untuk perbaikan sistem adaptor sederhana - Buku service manual atau literatur yang sesuai dengan merek tipe masing-masing sistem power supply - Peralatan dan bahan yang dipergunakan: Peralatan umum perbaikan elektronika sistem adaptor meliputi: Toolkit, Multitester (AVO meter) Bahan: kabel, timah solder, komponen elektronik dan bagian mekanik |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| Mengenali macam-macam power-supply dalam CE | - Disebutkan macam-macam power supply yang terdapat di dalam bermacam-macam produk elektronika - Dijelaskan tentang cara troubleshooting power supply yang mati total (jenis non-switching) - Dijelaskan tentang cara troubleshooting UPS - Dijelaskan cara troubleshooting power inverter | Reparasi Power Supply Produk Elektronika | Teliti dalam Melakukan troubleshooting power supply yang mati total (jenis non-switching). Melakukan troubleshooting power supply dengan output rendah atau dayanya loyo (jenis non- switching) Melakukan troubleshooting UPS dan power inverter | Macam-macam Power Suply pada produk elektronika | Melakukan troubleshooting power supply yang mati total (jenis non-switching). Melakukan troubleshooting power supply dengan output rendah atau dayanya loyo (jenis non- switching) Melakukan troubleshooting UPS dan power inverter |
| Menguasai rangkaian proteksi dalam CE | - Dijelaskan tentang sekring, protektor menggunakan IC, dan Circuit Breaker - Diperagakan cara mengganti sekring - Diperagakan cara troubleshooting dan penggantian circuit-breaker | Reparasi Power Supply Produk Elektronika | Teliti dalam Mengganti sekring Mengganti circuit-breaker | Sekring, Protektor, dan Circuit Breaker | Mengganti sekring Mengganti circuit-breaker |
| Menguasai tentang Travo Daya dalam CE | - Dijelaskan bermacam-macam trasformer yang umum - Dijelaskan cara menguji sebuah transformer - Di-identifikasi dan diperiksa sambungan dari sebuah travo yang tidak diketahui - Dijelaskan bagaimana menentukan rating dari travo yang tidak diketahui - Digambarkan bagaimana men-diagnosis kerusakan pada transformer - Diperagakan cara menggulung ulang sebuah travo | Reparasi Power Supply Produk Elektronika | Teliti dalam Menguji Transformator Menentukan rating dari travo yang tidak diketahui Mendiagnosis kerusakan pada transformer Menggulung ulang sebuah travo | Penyearah, Filter, dan regulator tegangan | Menguji Transformator Menentukan rating dari travo yang tidak diketahui Mendiagnosis kerusakan pada transformer Menggulung ulang sebuah travo |

- CEK KEMAMPUAN SISWA

Tabel dibawah ini untuk mengetahui kemampuan awal yang peserta diklat miliki, maka berilah tanda cek list () dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.

| Kompetensi | Pernyataan | Saya dapat melakukan pekerjaan ini dengan kompeten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tidak | ## Ya | ## Jika, Ya |
| 1. Mengenali macam-macam power-supply dalam CE | - Saya dapat menyebutkan macam-macam power supply yang terdapat di dalam bermacam-macam produk elektronika - Saya dapat menjelaskan tentang cara troubleshooting power supply yang mati total (jenis non-switching) - Saya dapat menjelaskan tentang cara troubleshooting UPS - Dijelaskan cara troubleshooting power inverter |  |  | Kerjakan tes formatif 1 |
| 2. Menguasai rangkaian proteksi dalam CE | - Saya dapat menjelaskan tentang sekring, protektor menggunakan IC, dan Circuit Breaker - Saya dapat memperagakan cara mengganti sekring - Saya dapat memperagakan cara troubleshooting dan penggantian circuit-breaker |  |  | Kerjakan tes formatif 2 |
| 3. Menguasai tentang Travo Daya dalam CE | - Saya dapat menjelaskan bermacam-macam trasformer yang umum - Saya dapat menjelaskan cara menguji sebuah transformer - Saya dapat mengidentifikasi dan memeriksa sambungan dari sebuah travo yang tidak diketahui - Saya dapat menjelaskan bagaimana menentukan rating dari travo yang tidak diketahui - Saya dapat menjelaskan bagaimana men-diagnosis kerusakan pada transformer - Saya dapat memperagakan cara menggulung ulang sebuah travo |  |  | Kerjakan tes formatif 3 |

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka pelajarilah pada sub kompetensi modul ini yang tidak anda kuasai sampai anda kompeten.

BAB II.

KEGIATAN PEMELAJARAN

- RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi 	: Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika

Sub Kompetensi	:

1. Mengenali macam-macam power-supply dalam CE

2. Menguasai rangkaian proteksi dalam CE

3. Menguasai tentang Travo Daya dalam CE

| No | Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Paraf Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mengenali macam-macam power-supply dalam CE - Macam-macam power supply yang terdapat di dalam bermacam-macam produk elektronika - Troubleshooting power supply yang mati total (jenis non-switching) - Troubleshooting UPS - Troubleshooting power inverter. |  |  |  |  |  |
| 2. | Menguasai rangkaian proteksi dalam CE - Dijelaskan tentang sekring, protektor menggunakan IC, dan Circuit Breaker - Diperagakan cara mengganti sekring - Diperagakan cara troubleshooting dan penggantian circuit-breaker |  |  |  |  |  |
| 3. | Menguasai tentang Travo Daya dalam CE - Dijelaskan bermacam-macam trasformer yang umum - Dijelaskan cara menguji sebuah transformer - Di-identifikasi dan diperiksa sambungan dari sebuah travo yang tidak diketahui - Dijelaskan bagaimana menentukan rating dari travo yang tidak diketahui - Digambarkan bagaimana men-diagnosis kerusakan pada transformer - mempergakan cara menggulung ulang sebuah travo |  |  |  |  |  |

- KEGIATAN BELAJAR

Kegiatan Belajar 1: Persiapan Pekerjaan Perbaikan/Reparasi

Pada kegiatan belajar 1 ini membahas materi pembelajaran peserta diklat dipersiapkan untuk memahami dan  mengerti macam-macam power supply yang digunakan dalan rangkaian elektronik.

    - Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1, peserta diklat diharapkan dapat:

  - Menjelaskan prinsip power suply

  - Menjelaskan perbedaan power supply linier (non switching dan switching/SMPU)

  - Menjelaskan diagram (flow chart) trouble shooting power supply non switcing

  - Menyiapkan instrumen/alat ukur keperluan perbaikan power supply linier

  - Mengukur tegangan power suply switching komponen-komponen yang penting pada power suply

    - Uraian Materi

- POWER SUPPLY

Power supply/Suatu unit daya dari jenis tertentu adalah penting sekali untuk operasi peralatan dan sistem elektronika. Karena itu, diagnosa kesalahan dari berbagai jenis catu daya yang lazim digunakan merupakan suatu kompetensi  yang sangat penting.

Daya untuk menjalankan suatu sistem atau piranti tentu saja dapat dicatu dari baterai, tetapi lebih lazim daya ini diperoleh dari jaringan AC satu fasa. Tujuan dari unit daya dalam hal ini adalah untuk dapat menggunakan catu jaringan lokal  (240 Vrms pada 50 Hz dan lain sebagainya) dengan mengkonversinya ke dalam bentuk yang cocok untuk rangkaian internal sistem atau piranti yang bersangkutan.

Dalam kebanyakan hal ini berarti mengkonversi jaringan AC ke dalam tegangan DC tertentu yang stabil.  Keluaran DC pada dasarnya harus tetap konstan terhadap perubahan arus beban, masukan jaringan, dan suhu. Di samping itu terdapat persyaratan-persyaratan mengenai isolasi dan kemungkinan pengamanan beban lebih dan tegangan lebih yang bekerja secara otomatis.

Power supply/unit catu daya secara efektif harus mengisolasi rangkaian internal dari jaringan utama, dan biasanya harus dilengkapi dengan pembatas arus otomatis atau pemutus bila terjadi beban lebih atau hubung singkat. Bila pada saat terjadinya kesalahan catu daya, tegangan keluaran DC meningkat di atas suatu nilai aman maksimum untuk rangkaian internal, maka daya secara otomatis harus diputuskan.

        - Macam-macam power supply yang terdapat dalam bermacam-macam produk elektronika

Power supply dc yang teregulasi dibutuhkan untuk sebagian besar sistem elektronika analog dan digital. Hampir semua power supply di desain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- Keluaran yang teregulasi.

Tegangan keluaran harus stabil/konstan dengan perubahan pada tegangan masukan ataupun beban keluaran.

- Isolasi.

Keluaran membutuhkan isolasi secara elektrik dari pengaruh masukan.

- Keluaran multipel.

Banyak power supply yang mempunyai keluaran yang beragam (positif dan negatif) yang mempunyai rate tegangan dan arus yang berbeda. Tiap keluaran diisolasi dari pengaruh masing-masing.

Untuk menyediakan tegangan DC stabil yang teregulasi yang ada di dalam berbagai macam produk elektronika  ada dua sistem/metode utama digunakan:

- Mode Pengatur seri linier/Non Switching

Power supply linier ini masih menonjol untuk kebutuhan daya sedang dan merupakan jenis catu daya konvensional. Prinsip power supply jenis ini masih menerapkan mode pengubahan tegangan ac ke dc menggunakan  transformator step-down sebagai komponen utama penurunan tegangan.

Gambar 1.1 Rangkaian Power supply linier

Transistor pada power supply linier berfungsi sebagai resistor yang bisa diatur dimana perbedaan tegangan vd – Vo antara input dan tegangan keluaran yang diinginkan melewati transistor dan menyebabkan daya hilang pada power supply tersebut.

t

Gambar 1.2 Pemilihan turn ratio transformator

Untuk memberikan range tegangan masukan ac 60 Hz, dibutuhkan penyearah dan filter keluaran vd(t) seperti yang diperlihatkan pada gambar1.2.  Untuk meminimalisasi kehilangan daya pada transistor, rasio pada transformator harus dipilih dengan hati-hati  seperti Vd,min pada gambar 1.2 lebih besar dibanding Vo tetapi tidak melebihi Vo dengan margin yang lebih besar. Ada dua point penting pada power supply linier, yaitu:

            - Dibutuhkan tranformator dengan frekuensi rendah, kira-kira 60 Hz.

            - Transistor beroperasi pada pada daerah aktifnya. Pada daerah tersebut terjadi kehilangan daya yang signifikan. Oleh karena itu efisiensi dari power supply linier biasanya berkisar pada range 30 – 60%.

Hal yang positif dari power supply ini adalah rangkaiannya sederhana (biayanya lebih kecil), rating daya (<25 W). juga, power supply ini tidak menghasilkan EMI yang lebih besar dengan peralatan lain.

- Mode saklar/Switching (Saklared Mode Power Unit, SMPU )

Mode saklar/switching ini banyak digunakan untuk kebutuhan daya yang lebih besar. Sistem SMPU lebih efisien, panas yang terbuang lebih sedikit, sehingga membutuhkan ruang lebih sedikit dibandingkan pengatur linier konvensional.

Gambar 1.3  Skematik power supply dc mode saklar

Pada switching power supply, transformasi tegangan dc dari satu level ke level lainnya menggunakan rangkaian konverter dc–to–dc, Rangkaian ini menggunakan devais solide-state (Transistor, Mosfet, dan lain sebagainya), yang berfungsi sebagai saklar on–off. ketika komponen daya tidak dibutuhkan untuk beroperasi pada daerah aktifnya, mode operasi ini menghasilkan disipasi daya yang lebih rendah. Dengan menggunakan devais ini maka  kecepatan switching yang meningkat, rate arus dan tegangan yang lebih tinggi, biayanya relatif lebih rendah. Gambar 1.3 memperlihatkan sebuah switching supply dengan isolasi elektrik. Tegangan ac masukan disearahkan kedalam tegangan dc yang tidak teregulasi dengan menggunakan dioda penyearah. Blok konverter dc-dc pada gambar 1.3 merubah tegangan masukan dc dari satu level dc yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan swithing frekuensi tinggi, yang menghasilkan ac frekuensi tinggi  melewati transformer isolasi. Keluaran sekunder dari transformator disearahkan dan difilter untuk menghasilkan Vo. Keluaran dari power supply dc yang terlihat pada gambar 1.4 diregulasi dengan menggunakan sebuah pengendali feedback yang memakai sebuah pengendali PWM, dimana tegangan pengendai (kontrol) dibandingkan dengan sebuah gelombang sawtooth pada frekuensi switching. Isolasi listrik pada loop balikan dilengkapi salah satu dari transformator isolasi seperti yang tergambar  atau sebuah optocoupler.

Gambar 1.4 Keluaran Multiple

Dalam kebanyakan penerapan, keluaran multipel (positif dan negatif) dibutuhkan. Keluaran-keluaran ini harus terisolasi listrik antara satu dengan lainnya, tergantung dari penerapannya. Gambar 1.4 memperlihatkan diagram blok dari sebuah switching power supply dimana hanya satu keluaran Vo1 yang diregulasi dan dua yang lainnya tidak teregulasi. Jika Vo2 dan atau Vo3 membutuhkan untuk diregulasi, maka regulator linier dapat digunakan untuk meregulasi keluaran yang lainnya. Dua kelebihan utama dari switching power supply dibanding dengan power supply linier, yaitu:

- Elemen switching  (transistor daya atau MOSFET) bekerja sebagai saklar. Dengan menghindari beroperasi pada daerah aktif, maka kehilangan daya akan berkurang secara signifikan. Hasilnya mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dengan range 70%-90%. Selain dari itu, transistor yang bekerja dalam mode on/off mempunyai kapabilitas penanganan daya lebih besar dibanding dengan mode linier.

- Pada waktu transformator isolasi frekuensi tinggi digunakan, ukuran dan berat switching power supply dapat dikurangi dengan secara signifikan.

Pada sisi negatif, switching power supply lebih rumit, dan pengukuran yang tepat harus dilakukan untuk menghindari EMI  karena  pensaklaran frekuensi tinggi. Kelebihan-kelebihan dari switching power supply yang telah disebutkan diatas (dibanding dengan power supply linier) diluar pertimbangan kekurangan/kelemahan rate daya tertentu.

Switching power supply dc, secara umum, menggunakan modifikasi 2 jenis konverter:

- Konverter dc–dc mode switch, dimana saklar-saklar beroperasi pada mode pensaklaran.

- Konverter resonant, yang menggunakan switching tegangan nol (zero-voltage) dan atau arus nol (zero-current).

Tabel perbandingan secara umum antara Switching Power Supply dengan Linier Power Supply

| Hal | Switching Power Supply | Linier Power Supply |
| --- | --- | --- |
| Efisiensi Kenaikan Temperatur | Umumnya antara 65% sampai 85%, suhu 200oC sampai 400oC masih diterima | Umumnya 25% sampai 50%, 500oC sampai 1000oC tidak umum, tergantung pada teknik pembuangannya. |
| Tegangan Kerut | Umumnya diperolehantara 20 – 50 mVpp. untuk memperoleh tegangan kerut yang lebih kecil sulit dilakukan | tidak sulit mendapatkan tegangan kerut sebesar 5 mV, yang lebih kecil bisa dibuat tapi harganya mahal. |
| Regulasi keseluruhan | Spesifikasi umum adalah 0,3%. Sulit untuk memperoleh regulasi yang lebih baik. | Umumnya 0,1%, dan untuk regulasi yang lebih baik masih dapat diperoleh dengan harga yang lebih tinggi |
| Berat | 60 watt per kilogram | 20 – 30 watt per kilogram |
| Volume | 1 inchi kubik per watt | 2 – 3 inchi kubik per watt, tergantung dari metoda pembuangan panasnya |
| Isolasi dari transien jala-jala | Sangat baik, seringkali lebih besar dari 60dB. | Sangat kurang dibanding dengan jenis switching. Jala-jala yang bersifat noise dapat mengganggu beban. |
| RFI dan EMI | Dapat mengganggu, memerlukan perhitungan, penekanan dan penapisan | Sedikitnya dapat merupakan faktor yang merugikan |
| Magnetis | Beberapa rancangan dapat menyalurkan magnetis 60 Hz yang besar. | Perlu magnetis 60 Hz yang mahal dan besar dalam tingkat daya yang lebih tinggi. |
| Keandalan | Rancangan dipusatkan agar lebih handal dengan temperatur kerja yang lebih dingin. | Semakin tinggi temperatur kerja semakin berkurang kehandalan. |
| Harga | Melihat pesatnya teknologi semikonduktor ada kemungkinan pembuatannya bisa lebih murah dibanding dengan linier | Umumnya lebih murah, tapi dengan faktor-faktor yang ada dalam sistem, faktor harga dapat menjadi lebih tinggi. |

        - Trouble shooting power supply yang mati total (jenis non-switching)

- Pencarian Kesalahan

Kesalahan pada perangkat power suplai dapat disebabkan oleh perencanaan yang tidak akurat dan kesalahan disebabkan penggunaan peralatan yang salah. Pada perencanaan menentukan spesifikasi peralatan yang digunakan adalah merupakan penentuan daya power suplai.  Tabel berikut dapat dijadikan contoh pemilihan komponen yang digunakan.

Tabel IC regulator umum

| Jenis no | Tegangan output | Arus output |
| --- | --- | --- |
| LM 78L05 | 5.0 V | > 100 mA |
| MC 7805 T | 5.0 V | > 1 A |
| MC 7809 T | 9.0 V | > 1 A |
| LM 317 T | 1,25 V | > 1,5 |
| LM 309 K | 5.0 V | > 1A |

Tabel Pencarian Kesalahan pada power suplai

| NO | Item | Kesalahan | Indikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dioda | 1. Pencemaran unsur utama Ge dan Silikon tidak menurut komposisi. 2. Dioda tidak berfungsi sebagai penyearah. | 1. Tipe unsur tidak jelas tipe P atau N . 2. Tidak jelas polaritas dioda. |
| 2 | Penyearah Setengah gelombang | 1. Lepas sambungan 2. Dioda bocor. | 1. Tidak ada tegangan. 2. Bentuk gelombang tidak sempurna |
| 3. | Penyearah Gelombang penuh | 1. Polaritas dioda terbalik. 2. Kapasitas capasitor kecil. | 1. Tegangan output tidak ada 2. Hasil penyearahan tidak sempurna. |
| 4. | Rangkaian filter | 1. Nominal R L C tidak sesuai. 2. Rangkaian bersifat resistif | 1. Penapisan tidak sempurna. 2. Hasil penapiasan buruk |
| 5. | Zener. | 1. Tegangan zener besar. 2. Zener jebol | 1. Proteksi terhadap beban tidak ada. 2. Drop tegangan pada beban berlebih. |
| 6. | Regulator tiga terminal. | 1. Salah penentuan IC. 2. Rancangan komponen salah. | 1. Tegangan output salah. 2. Pengaturan tegangan tidak baik. |

Flowchart trouble shooting power supply non switching

Tidak ada tegangan (mati Total)

Chek AC Soket?

Kesalahan pada kabel AC atau AC Soket

Tidak

Chek Fuse OK?

Kesalahan pada Fuse 3 A/250 V

Tidak

Chek sambungan  Primer kumparan Trafo?

Kesalahan pada kumparan primer trafo

Tidak

Chek sambungan  sekunder kumparan Trafo?

Kesalahan pada kumparan primer trafo

Tidak

Chek dioda dan sambungan

Kesalahan pada rectifier

Tidak

A

A

Chek filter dan smbungan

Tidak

Kesalahan pada filter

Chek sambungan ke  output

Tidak

Kesalahan pada jumper/sambungan ke output

selesai

- Keselamatan

            - Latihan bekerja dengan aman.

- Setiap memulai sebuah pekerjaan pastikan kita dapat membaca gambar dengan baik.

- Kenali komponen dan spesifikasi yang akan digunakan.

- Perhatikan dan uji komponen sebelum digunakan.

- Gunakan solder yang sesuai dengan komponen yang digunakan.

- Pasang komponen pada tempat yang direncanakan.

- Tidak terlalu lama solder yang panas menyentuh kaki IC ketika di solder.

- Pastikan penyolderan  baik sehingga arus dapat mengalir.

- Pastikan solder yang digunakan tidak bocor tegangan.

- Tidak melalukan penyolderan ketika rangkaian bertegangan.

- Kenali tegangan  kerja setiap komponen  yang digunakan.

            - PCB filled capasitor

Capasitor komponen peneyearah yang sangat menentukan hasil penyearahan. Pemilihan capasitor yang  tepat akan mengahasilkan ripel mendekati nol. Jenis kapasitor keramik dan kapasitor elektrolit menjadi pertimbangan pada perencanaan power suplay. Untuk kapasitor berdaya besar biasanya menggunakan kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolik harus dipasang sesuai dengan polaritas. Terbaliknya pamasangan kapasitor jelas akan meniadakan fungsi capasitor.  Pada penyearah yang berdaya kecil biasanya menggunakan kapasitor keramik, yang telah terlbih dahulu disesuaikan data komponennya.

Bentuk gelombang yang dihasilkan pada titik pengukuran.

Gambar 1.5 Blok diagram power supply linier dan bentuk gelombang

Gambar 1.6 Bentuk gelombang yang dihasilkan penyearah setengah gelombang.

- Trouble shooting UPS (Uniterruptible Power Supply) Uninterruptible Power Supply

- Penggunaan

UPS merupakan peralatan yang berfungsi memberikan catu daya sementara (sebagai sumber listrik cadangan) pada saat pasokan listrik dari PLN padam secara otomatis. Pada dasarnya sistem kerja UPS adalah memanfaatkan energi listrik yang tersimpan pada accu (accumulator) yang mempunyai tegangan DC (Direct Current/arus searah) 12 Volt dan mengubahnya menjadi tegangan AC (Alternating Current/tegangan bolak-balik) sebesar 220 Volt sesuai kebutuhan tegangan kelistrikan yang ada. Daya listrik yang dihasilkan UPS dapat dimanfaatkan untuk mensuplai peralatan pengguna listrik. Namun pada umumnya UPS banyak digunakan pada piranti peralatan komputer dan penerangan sementara. Kemampuan kerja dari UPS tergantung pada kapasitas simpan accu sebagai sumber utama, semakin besar kapasitas accu maka semakin besar pula sumber listrik cadangan yang disediakan oleh UPS. Secara sederhana prinsip kerja UPS dapat digambarkan dengan blok diagaram seperti pada gambar 1.7

Gambar 1.7 Sistem kerja UPS

Prinsip kerja  dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada saat PLN ada sumber listrik maka sistem saklar akan menghubungkan langsung dengan beban peralatan pemakai sumber listrik PLN. Namun juga melakukan proses pengisian muatan listrik ke penyimpan (accu).

- Saat terjadi gangguan sehingga sumber daya listrik dari PLN terputus, maka sistem saklar akan otomatis terhubung dengan output inverter.

- Suplai kelistrikan peralatan menggunakan sumber listrik dari accu yang sudah menjadi tegangan AC sama dengan tegangan dari PLN dari inverter.

Gambar 1.8 Rangkaian UPS

- Trouble shooting

Tidak ada tegangan  output (mati Total)

Chek AC Soket?

Kesalahan pada kabel AC atau AC Soket

Tidak

Chek Fuse OK?

Kesalahan pada Fuse 3 A/250 V

Tidak

Chek sambungan  saklar pemindah (relay switch)

Kesalahan pada konektor sitch relay

Tidak

Cek Tegangan accumulator

Tidak

Accu Rusak / tidak dapat menyimpan

Cek Trafo pembangkit  tegangan 220 V

Kesalahan pada kumparan primer /sekunder trafo

Tidak

A

A

Cek  komponen Dioda dan transistor Power converter

Tidak

Kesalahan pada  komponen aktif D, Tr

Cek rangkaian driver konverter

Tidak

Komponen Tr driver

Cek Rangkaian Buffer dan IC 741

Komponen IC 741`

Tidak

Cek Rangkaian Oscilator : IC 741, komponen semikonduktor

Kesalahan IC 741, Transistor

Tidak

selesai

- Trouble shooting Power inverter

INVERTER DC-AC

#### Penggunaan

Inverter dc–to–ac biasanya digunakan untuk penggerak motor ac dan UPS (Uninterruptible ac Power Supply, dimana inverter tersebut berfungsi untuk menghasilkan sebuah output ac sinusoidal, yang besar dan frekuensinya dapat dikendalikan. Sebagai contoh, sebuah penggerak motor ac yang diperlihatkan pada gambar 1.7 dalam sebuah blok diagram. Tegangan dc dihasilkan dengan menyearahkan dan memfilter jaringan tegangan. Jadi inverter ini, seperti yang terlihat pada gambar 3.1 digunakan untuk merubah tegangan dc menjadi tegangan ac yang diinginkan.

Gambar 1.9  Inverter mode saklar dalam penggerak motor ac

Untuk membuat inverter ini presisi, jadi inverter tersebut adalah sebuah konverter yang aliran dayanya dapat dibalik. Oleh karena itu konverter saklar-mode ini sering direfer sebagai inverter saklar-mode.

Inverter ini sering direfer sebagai Voltage Source Inverter (VSIs). VSIs ini dapat dibagai menjadi tiga katagori umum:

- Pulse-Width-Modulated Inverter. Pada inverter ini, tegangan input dc merupakan tegangan yang mempunyai besar yang konstan, , dimana sebuah dioda penyearah digunakan untuk menyearahkan tegangan jala-jala. Oleh karena itu inverter harus mengendalikan besar dan frekuensi tegangan output ac. Ini merupakan keuntungan inverter saklar menggunakan PWM dan oleh karena itu inverter biasanya disebut dengan inverter PWM.

- Square-Wave-Inverter. Pada inverter ini, tegangan input dc dikendalikan agar bisa mengendalikan besar tegangan output ac, dan oleh karena itu inverter harus mengendalikan hanya frekuensi dari tegangan output. Tegangan output ac mempunyai bentuk gelombang yang sama dengan gelombang kotak, dan karena itu inverter ini sering disebut dengan inverter gelombang kotak (Square Wave Inverter).

- Single-Phase Inverters With Voltage Cancellation. Inverter dengan output singel fasa memungkinkan mengendalikan besar dan frekuensi tegangan output inverter, walaupun input inverter merupakan sebuah tegangan dc konstan dan saklar inverter ini bukan merupakan inverter PWM. Oleh karena itu inverter ini menggabungngkan karakteristik dari kedua inverter sebelumnya.

#### Konsep Dasar Inverter Mode  Pensaklaran

Kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan dari inverter saklar-mode. Untuk lebih sederhananya, marilah kita melihat inverter single-phase (fasa tunggal), yang diperlihatkan dalam blok diagram pada gambar 3.2a, dimana tegangan output dari inverter difilter, maka dari itu bahwa vo dapat diasumsikan merupakan gelombang sinusoidal.

Pada waktu inverter menyuplai sebuah beban induktif seperti pada sebuah motor ac, io akan terlambat dari vo, seperti yang terlihat pada gambar 3.2. bentuk gelombang output pada gambar 3.2b memperlihatkan bahwa selama interval 1, vo dan io kedua-duanya positif, sebaliknya selama interval 3, kedua-duanya negatif. oleh karena itu, selama interval 1 dan 3, seketika itu daya mengalir (po=voio) dari sisi dc ke sisi ac, Ini  berhubungan dengan mode operasi sebuah inverter. Secara jelas vo dan io berlawanan selama interval 2 dan 4, dan oleh karena itu po mengalir dari sisi ac ke sisi dc dari konverter, ini berhubungan dengan mode operasi sebuah rectifier. Oleh karena itu, inverter saklar-mode yang terlihat pada gambar 3.2a harus dapat beroperasi dalam semua 4 kuadran dari bidang io - vo, yang bisa dilihat pada gambar 3.2c selama tiap siklus dari output ac.  Inverter 4 kuadran ini telah dijelaskan sebelumnya pada materi full-bridge converter, yang bisa dilihat pada gambar1.10, dimana io dapat dibalik dan vo juga dapat menjadi polaritas yang independen dari arah io. Oleh karena itu, konverter full-bridge yang terlihat pada gambar 2.9 membutuhkan sebuah inverter saklar-mode.

Gambar 1.10 Inverter mode saklar fasa tunggal

Untuk memahami karakteristik inverter dc–dc  dari inverter satu kaki yang dapat dilihat pada gambar 3.3, pertama kita asumsikan bahwa tegangan input dc Vd adalah konstan dan saklar inverter merupakan Pulse-Width Modulated (PWM)  untuk membentuk dan mengendalikan tegangan output.

Gambar 1.11 Inverter mode saklar satu kaki

#### Skema Saklar PWM

Kita telah mempelajari PWM konverter dc-dc Full-Bridge pada pembahasan tentang konverter.  Pada konverter tersebut terdapat sebuah sinyal kendali vcontrol yang dibandingkan dengan sebuah bentuk gelombang switching-frequency yang berulang-ulang agar membangkitkan sinyal switching. Pengaturan saklar rasio duty pada cara ini mengizinkan rata-rata tegangan output dikendalikan/diatur. Pada rangkaian inverter, PWM merupakan sebuah bit yang lebih komplek, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita ingin output inverter menjadi sinusoidal dengan besar dan frekuensi yang dapat dikendalikan. Agar menghasilkan sebuah bentuk gelombang tegangan output sinusoidal pada frekuensi yang diinginkan, sebuah pengendali sinyal sinusoidal pada frekuensi yang diinginkan dibandingkan dengan dengan sebuah bentuk gelombang triangular, seperti yang digambarkan pada gambar 3.4a. Frekuensi gelombang triangular membuat frekuensi switcing inverter dan secara umum menjaga konstan selama amplitudonya Vtri.

Gambar 3.4 Skema Pensaklaran Gelombang Square PWM

Pada skema pensaklaran gelombang square, tiap saklar dari kaki inverter pada gambar 8.4 untuk setengah siklus (180o) dari frekuensi output yang diinginkan. Salah satu kelebihan dari operasi gelombang square adalah tiap saklar inverter merubah keadaannya hanya dua kali persiklus,  yang penting pada saat level daya yang sangat tinggi dimana saklar solid-state secara umum mempunyai kecepatan on dan off lebih rendah. Salah satu kekurangan dari pensaklaran gelombang square bahwa inverter tidak mampu meregulasi besar tegangan output. Oleh karena itu, tegangan input dc Vd yang masuk ke sebuah inverter harus di atur agar mengendalikan besar tegangan output inverter.

- INVERTER FASA TUNGGAL

  - INVERTER HALF-BRIDGE (FASA TUNGGAL)

Gambar 3.5 memperlihatkan inverter half-bridge. Dua kapasitor yang sama dihubungkan seri melewati input dc dan hubungannya berada pada potensial sedang, dengan tegangan ½ Vd yang melewati tiap kapasitor. Kapasitor yang cukup besar harus digunakan untuk mengasumsikan  bahwa potensial pada poin o konstan terhadap tegangan dc negatif pada jalur N.  oleh karena itu, konfigurasi rangkaian ini  identik dengan inverter dasar satu kaki (one-leg) yang telah dijelaskan sebelumnya, dan vo = vAo.

Mengamsumsikan saklar PWM, kita memperoleh bahwa bentuk gelombang tegangan output akan seperti yang terlihat dalam gambar 3.4b.  Tanpa memperhatikan kondisi saklar, arus antara dua kapasitor C+ dan C- (yang mempunyai kapasitasitansi yang sama dan sangat besar) terbagi sama besar. Ketika T+ on, salah satu T+ dan D+ berkelakuan tergantung dari arah dari arus keluaran, dan io  terbagi sama antara dua kapasitor.  Hal sama jika T- on.

Pada saat Io mengalir ke kombinasi paralel dari C+ dan C- , Io pada keadaan steady state tidak bisa mempunyai sebuah komponen dc. Oleh karena itu, kapasitor-kapasitor ini betindak sebagai kapasitor blocking dc,  dan mengurangi permasalahan saturasi transformer dari lilitan primer, jika transformer digunakan pada output untuk memberikan isolasi listrik. Pada waktu arus di lilitan primer sebuah transformer tidak nol pada tiap pensaklaran, kebocoran energi induktansi transformer tidak masalah pada saklar-saklar tersebut.

Gambar 1.12 Inverter Half-Bridge

  - INVERTER FULL-BRIDGE (FASA TUNGGAL)

Inverter full-bridge  dapat dilihat pada gambar 3.6. Inverter ini terdiri dari dua inverter satu kaki yang telah dijelaskan pada sesi terdahulu. Dengan tegangan input dc yang sama, maksimum tegangan output dari inverter full-bridge adalah dua kali dari inverter hal-bridge. Secara tidak langsung bahwa untuk daya yang sama, arus keluaran dan arus saklar adalah one-half  dari sebuah inverter half-bridge. Pada level daya yang tinggi, mempunyai keuntungan yang berbeda, sejak inverter tersebut membutuhkan komponen paralel yang sedikit.

Gambar 1.13  Inverter Full-Bridge

  - INVERTER PUSH-PULL

Gambar 3.7 memperlihatkan sebuah rangkaian inverter push-pull. Rangkaian ini membutuhkan sebuah transformator dengan sebuah center tap pada bagian primernya. Kita mengasumsikan bahwa arus keluaran Io mengalir secara kontinu. Dengan asumsi ini, ketika saklar T1 dalam keadaan on (dan T2 off), T1 mengarahkan / menjalankan nilai posiitif dari arus Io,  dan D1 akan megarahkan sebuah nilai negatif dari  arus Io. Oleh karena itu, tanpa memperhatikan arah dari arus io, vo = Vd/n,  dimana n adalah rasio antara lilitan setengah primer dan sekunder, seperti yang terlihat pada gambar 3.7. Hal yang sama, ketika T2 on (dan T1 off), vo = -Vd/n. Sebuah inverter push-pull dapat dioperasikan pada sebuah mode PWM atau sebuah gelombang square dan bentuk gelombangnya identik (sama) seperti yang terlihat pada gambar 3.4 untuk inverter half-bridge dan full bridge. Kelebihan utama dari rangkaian push-pull adalah tidak lebih dari satu saklar dalam satu seri pengarahan pada tiap saat. Hal ini bisa menjadi penting jika masukan dc ke konverter berasal dari sebuah sumber tegangan rendah, seperti sebagai sebuah batere, dimana tegangan turun lebih dari satu saklar dalam satu seri akan menghasilkan sebuah pengurangan yang signifikan dalam efisiensi energi. Juga devais-devais pengendali (pengontrol) untuk dua saklar mempunyai sebuah common ground. Hal ini bagaimanapun sulit untuk menghindari saturasi dc dari transformator dalam sebuah inverter push-pull.

Gambar 1.14  Inverter Push-pull (fasa tunggal)

Arus keluaran, yang merupakan arus sekunder dari transformator, adalah sebuah arus yang lambat  pada frekuensi keluaran dasar. Hal ini dapat diasumsikan dapat menjadi konstan selama interfal pensaklaran. Ketika pensaklaran terjadi, pergeseran arus dari setengah ke setengah yang lain dari lilitan primer. Hal ini memerlukan coupling magnetik yang sangat bagus antara dua lilitan setengah ini agar mengurangi energi yang berhubungan dengan kekurangan induktansi dari dua lilitan primer. Energi ini akan mengalami disipasi pada saklar-saklar atau dalam rangkaian snubber yang digunakan untuk memproteksi saklar-saklar. Ini merupakan fenomena umum yang berhubungan dengan semua konverter (atau inverter) dengan isolasi dimana arus dalam satu lilitan dipaksa untuk menjadi nol pada tiap pensaklaran. Penomena ini sangat penting dalam mendesign konverter/inverter. Dalam sebuah inverter push-pull PWM untuk menghasilkan keluaran sinusoidal, transformator harus desain untuk frekuensi keluaran dasar. Hasilnya dalam sebuah transformator yang kekurangan induktansi tinggi, yang proprorsinya ke bilangan kotak, menyediakan semua dimensi lain yang membuat tetap konstan. Hal ini membuat sulit untuk mengoperasikan sebuah modulasi gelombang sinus inverter push-pull PWM pada pensaklaran frekuensi lebih tinggi dari kira-kira 1 KHz. Pada operasi mode gelombang square, inverter sendiri tidak bisa mengendalikan besar dari tegangan keluaran ac. Oleh karena itu, tegangan dc masukan harus dikendalikan agar dapat mengendalikan besar keluaran.

    - Rangkuman

- Jenis/macam power supply ada 2 jenis: power supply linier dan Power supply switching (SMPU)

- Inverter: rangkaian yang berfungsi merubah tegangan DC ke AC

- UPS adalah peralatan yang berfungsi memberikan catu daya sementara (sebagai sumber listrik cadangan) pada saat pasokan listrik dari PLN.

- Besarnya daya yang dihasilkan dari UPS tergantung dari kapasitas simpan Accumulator.

- Pada operasi mode gelombang square, tegangan sinus output dikendalikan oleh tegangan dc masukan.

    - Tugas

- Di bawah ini merupakan gambar skematik dari power supply linier. Jelaskan cara kerja dari power supply linier tersebut!

- Dalam mendesain power supply, ada poin-poin tertentu yang membatasi kemampuan suatu power supply, sebutkan!

- Dalam mendesain power supply linier dibutuhkan sebuah transformator frekuensi rendah, mengapa?

- Di dalam switching power supply, terdapat sebuah komponen yang berfungsi sebagai saklar on-off. Komponen apa yang berfungsi sebagai saklar on-off?

- Jelaskan cara kerja dari rangkaian dasar switching power supply di bawah ini!

- Ada beberapa kelebihan dari switching power supply di banding dengan power supply linier. Sebutkan dan jelaskan!

- Switching power supply dc, secara umum, menggunakan modifikasi 2 jenis konverter, sebutkan!

- Konverter flyback merupakan modifikasi dari konverter buck-boost. Bagaimana cara membuat konverter tersebut!

- Sedangkan konverter flyback merupakan modifikasi dari konverter buck-boost. Bagaimana cara membuat konverter tersebut !

    - Bagaimana cara membuat sebuah konverter sumber arus dc–dc jelaskan!

    - Test formatif

Jawaban pertanyaan di bawah ini pada lembar jawaban yang disediakan

- Sebutkan istilah-istilah yang sering diterapkan pada jenis-jenis rangkaian catu daya!

- Bagaimana cara menghitung prosentase regulasi beban, jika terjadi perubahan maksimum tegangan keluaran yang disebabkan oleh perubahan arus dari tanpa beban sampai beban penuh?

- Sebutkan kriteria power supply yang baik!

- Apa yang dimaksud dengan stabilitas pada power supply?

- Apa yang dimaksud dengan efisiensi pada power supply? bagaimana cara menentukan efisiensi suatu power supply?

    - Kunci jawaban

      - Regulasi, Filter, stabiliser, konverter, switching,

% regulasi beban =Tegangan tanpa beban - tegangan beban penuhtegangan tanpa beban x 100 %

      - Stabil, Rendemen kecil, effisien, terdapat proteksi

      - Tegangan output tetap walaupun dibebani

      - Efisiensi, Perbandingan antara daya keluaran dan daya masukan yang dinyatakan sebagai persentasi. Sebagai contoh, misalkan sebuah catu daya 24 V bila dibebani  sampai 1,2 A memerlukan arus masukan 200 mA dari saluran AC 240 V, maka:

Efisiensi=VoILVACIACx100%

24V x 1,2A

x 100%

240V x 200mA

=

28,8

48

=

    - Lembar kerja

Mengukur Tegangan Power Supply

Lembar kerja ini berisi langkah-langkah bagaimana memahami dan membuktikan besarnya tegangan pada power supply

- Alat dan Bahan

  - Alat

  - Multimeter

  - Kabel Probs

  - Kabel Jumper

  - Bahan

    - Gambar rangkaian (terlampir)

    - Rangkaian power supply UPS

- Gambar Rangkaian (hal. 44)

- Keselamatan Kerja

      - Berhati-hati saat menghubungkan tegangan sumber 220 V ac

      - Perhatikan polaritas tegangan dan alat ukur, jangan sampai terbalik

- Langkah Kerja

        - Buatlah kelompok belajar (4 orang atau 6 orang) sesuai peralatan

        - Buatlah rangkaian; jika belum ada buatlah rangkaian pada proyek board dengan merangkai komponen

        - Hubungkan tiap komponen menggunakan jumper yang sesuai

        - Hubungkan catu daya input dengan sumber input 12 V ac

        - Ukurlah tiap titik point cek tegangan A,B,C,D,E pada saat ada input 12 V ac

        - Catat hasil pengukuran pada tabel

        - Lepaskan hubungan sumber 12 V ac. Ukurlah tiap titik point cek tegangan A,B,C,D,E

        - Bandingkan dan amati hasil pengukuran langkah 5 dan 7

        - Isilah tabel berikut:

Tabel Pengukuran

| No | T.P | 12 V ac on | 12 V ac off |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | D |  |  |
| 5 | E |  |  |

- Kesimpulan

- Saran

Kegiatan Belajar 2: Menguasai Rangkaian Proteksi dalam CE

- Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2, peserta diklat diharapkan dapat:

- Memahami dan mengerti tentang sekering dan proteksi rangkaian

- Memahami dan  mengerti cara mengganti sekering

- Memahami cara trouble shoting circuit breaker

- Menyiapkan penggantian circuit breaker

- Uraian Materi

      - SEKERING (Fuse)

Pada dasarnya sebuah sekering mrupakan alat pemutus rangkaian karena adanya pemakaian arus yang berlebih. Terjadinya arus lebih karena adnya hubungan singkat (short circuit) maupun karena kelebihan beban (over load). Dalam beberapa sekering dipasang kawat prak yang sangat lembut sampai yang tebal sebagai sambungan sekering. Sehingga kawat tersebut mudah putus karena meleleh sebab dilewati arus yang melebihi kapasitas dari kawat tersebut.

Gambar 2.1 gambar contoh bentuk sekering; 1. sekring patrun, 2. sekering sumbat, 3. sekering tabung, 4. sekering gagang, 5. sekering pita, 6. sekering bebas letupan. Beberapa contoh sekering yang sering dipakai  seperti pada gambar 2.1 . Penggunaan sekering patrum banyak digunakan dalam rangkaian daya yang cukup besar. Sekering sumbat banyak digunakan untuk arus listrik yang relatiif rendah hingga 60 ampere.

Sekering patrun yang terpasang langsung di PCB

Gambar 2.2 Rumah sekering dan sekering

Sekering patrun dengan rumah model ulir seperti gambar 2.2 sering dipasang pada box peralatan elektronik (power supply, cro, patern, dan lain-lain.

Selain sekering yang berbentuk mekanik juga terdapat sekering  elektronik yaitu menggunakan komponen IC, Dioda ataupun transistor.

Sekering tersebut lebih dikenal dengan circuit proteksi (proteksi tegangan lebih/arus lebih).

Gambar 2.3 Proteksi tegangan lebih

Dalam penerapan pengamanan sekering (circuit breaker) banyak digunakan pada peralatan  pengaman instalasi mesin industri ataupun gedung. Pengaman jenis ini dikenal dengan MCB (magnetik circuit breaker), NFB (No fuse breaker)

MCB  3 Fasa				MCB 1 Fasa

      - CARA PENGGANTIAN SEKERING

Suatu alat atau rangkaian yang mengalami putus sekering, perlu dilakukan penggantian sekering. Pada saat akan mengganti sekering terlebih dahulu harus memperbaiki kerusakan yang mengakibatkan putusnya sekering sebagai pengaman.

Setelah dipastikan bahwa rangkaian  atau peralatan telah baik maka agar rangkaian dapat kembali bekerja menggunakan arus listrik maka perlu dipasang sekering sebagai pengaman. Adapun cara penggantian sekering adalah sebagai berikut:

- Sekering Jepit

- Ambil sekering yang berbentuk silinder dengan cara mencungkil.

- Kemudian ambil sekering baru dengan spesifikasi yang sama dengan meletakkan sekering diatas rumah sekering dan tekan sampai sekering terjeoit dengan baik.

- Sekering dengan tutup ulir

- Putar  tutup rumah sekering kearah kir sambil sedikit ditekan.

- Setelah penutup lepas (sekering terjepit dipenutup) lepaskan sekering dengan menarik sekering.

- Pasang skering baru yang sesuai kemudian masukkan ketutup sekering

- Masukkan sekering dengan penutup sekering ke rumah sekering dengan memutar kearah kanan.

- Sekering gagang

- Tarik sekering kearah atas/luar

- Ambil sekering baru

- Masukkan sekering ke konektor

      - CARA PENGGANTIAN MCB

Cara penggantian pengaman circuit breaker MCB adalah:

- ambil obeng  + / - sesuai bentuk baut

- kendurkan baut terminal konektor dengan obeng

- lepaskan semua kabel/konektor

- lepaskan MCB

- pasang MCB baru ketempat MCB

- masukkan kabel/konektor ke terminal yang bautnya telah dikendurkan

- stelah kabel masuk terminal kemudian kencangkan baut pada terminal dengan obeng

- Rangkuman

- Sekering mrupakan alat pemutus rangkaian karena adanya pemakaian arus yang berlebih.

- Pada saat akan mengganti sekering terlebih dahulu harus memperbaiki kerusakan yang mengakibatkan putusnya sekering sebagai pengaman.

- Penggantian sekering harus sesuai dengan spesifikasi sekering semula

- Tugas

Carilah rangkaian proteksi tegangan lebih atau sekering elektronik dan tulislah cara kerja rangkaian tersebut

- Test formatif

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar.

- Sebutkan macam–macam sekering  yang anda  ketahui?

- Jelaskan cara mengganti sekering gagang

- Kunci jawaban

    - Sekering patrun, 2. sekering sumbat, 3. sekering tabung, 4. sekering gagang, 5. sekering pita, 6. sekering bebas letupan MCB sekering elektronik.

2.  	Sekering gagang

  - Tarik sekering kearah atas/luar

  - ambil sekering baru

  - masukkan sekering ke konektor

- Lembar Kerja

Mengganti sekering

Ambilah bebrapamsekering dan MCB amati benda tersebut dan gambarlah konstruksinya. Amati cara kerja sekering/MCB dan catatlah. Buatlah laporan dan simoulkan hasil pengamatan.

Lembar kerja ini berisi langkah-langkah bagaimana memahami dan membuktikan fungsi sekering sebagai pemutus arus listrik dan cara menggantinya.

- Alat dan bahan

  - Alat

- Sediakan beberapa jenis sekering dengan rumah sekering yang tersedia

          - Stop watch

  - Bahan

    - Sekering, kabel jumper

    - Sumber tegangan dc/ac

    - Lampu sebagai beban

- Gambar Rangkaian

v

sumber

ac/dc



S1

Lampu/beban

FUSE

- Keselamatan Kerja

- Berhati-hati menyambungkan rangkaian ke sumber listrik

- Jangan memegang rumah sekering/konektor yang tidak terisolasi

- Kenakan sepatu yang berisolasi baik

- Langkah Kerja

- Sediakan beberapa jenis sekering yang berbeda-beda

- Buatlah rangkaian seperti gambar dengan menggunakan berbagai jenis/bergantian

- Hubungkan dengan sumber

- Pastikan sekering yang digunakan mempunyai batas atrus (A) diatas kebutuhan arus pada beban (misal: sekering 2 A maka cari/pilih beban dengan kebutuhan arus 1,5 A

- Gambar Rangkaian

V

dc

12

4 A

F. 4 A



12 V

36 W

S1

- Sambungkan rangkaian seperti langkah 5. Amati

- Hubungkan S1, sambil mencatat waktu menggunakan stop watch

- Catat apa yang terjadi pada sekering, catat waktu pemutusan arus oleh rusaknya sekering karena skort

- Ganti susunan sumber, sekering dan beban

- Sesuaikan dengan tabel

Tabel Pengamatan

| No | V sumber | Fuse | Beban | Jenis | Waktu putus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 V 4 A dc | 4 A | 12 V 36 W | Sekering tabung | ........... |
| 2 | 220 V ac | 2 A | 100 W x 2 | MCB 2 A | ........... |
| 3 | 12 V 5 A dc | 5 A | 12 V . 45 W | Patron Lebur | ........... |
| 4 | 12 V 5 A dc | 5 A | 12 V . 45 W | Sekering sumbat | ........... |
| 5 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| 6 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |

Kegiatan Belajar 3: Menguasai Rangkaian Proteksi dalam CE

Pada kegiatan belajar 3 ini membahas materi pembelajaran peserta diklat dipersiapkan untuk memahami dan  mengerti macam-macam sekering, proteksi rangkaian dan circuit breaker.

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2, peserta diklat diharapkan dapat :

- Memahami dan mengerti tentang Transformator

- Menguji transformator

- Mengidentifikasi sambungan transformator

- Menentukan rating daya transformator

- Mendiagnosis kerusakan transformator

- Menggulung ulang Transformator

- Uraian Materi

  - TRANSFORMATOR

- Macam-macam transformator

Pada dasarnya  transformator merupakan suatu komponen pasif dengan empat ujung. Sepadang ujung disebut primer dan pasangan yang lain disebut sekunder. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik pada primer menjadi tegangan bolak balik pada sekunder, dengan menggunakan fluks magnetik. Transformator juga digunakan untuk transformasi atau pengubah impedansi. Skema transformator dan lambangnya ditunjukan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 (a) Trafo berteras besi (b) lambang transformator

Transformator digunakan dalam elektronika untuk menurunkan tegangan bolak-balik atau menaikan tegangan bolak balik pada listrik PLN. Transformator semacam ini disebut transformator daya.

Di dalam elektronika, transformator ada yang digunakan untuk menyampaikan isyarat dari penguat daya ke beban. Transformator semacam ini disebut transformator keluaran. Transformator keluaran digunakan untuk mengubah impedansi. Teras besi pada transformator digunakan untuk membuat agar fluks magnetik oleh arus pada kumparan primer sebanyak mungkin menembus kumparan sekunder.

Dengan demikian perubahan fluks yang disebabkan oleh arus primer akan menyebabkan tegangan gerak listrik induksi (imbas) pada kumparan sekunder. Peristiwa ini ditunjukan pada gambar 4.2.

Gambar 3.2 Prinsip kerja transformator

Menurut hukum induksi faraday, nilai fluks magnetik I berubah dengan waktu, maka akan timbul tegangan gerak listrik

E2=N2N1E1

Dari gambar 3.2, misalkan arus yang ditarik dari sumber pada kumparan primer adalah I1, sedangkan arus yang ditarik dari kumparan primer pada kumparan sekunder adalah I2.

Daya yang ditarik dari kumparan sekunder tidak akan lebih besar dari pada daya yang disampaikan oleh kumparan primer, oleh karena itu transformator adalah komponen pasif. Sebetulnya pada transformator banyak terjadi rugi daya.

Rugi daya pada transformator disebabkan oleh daya joule yang lesap pada konduktor oleh karena arus primer, arus sekunder, atau arus pusar pada teras transformator.

Untuk mengurangi arus pusar, teras dibuat dari lempeng-lempeng besi yang diisolasi satu dari yang lain. Rugi daya yang lain bersumber dari histeresis yang terjadi pada pemagnetan teras oleh karena arus bolak-balik yang mengalir pada kumparan primer maupun sekunder.

Jika rugi daya diabaikan, daya pada kumparan primer P1 = E1 I1 haruslah sama dengan daya pada kumparan sekunder  P2 = E2 I2, sehingga I2=E1E2I1 ;(E1/E2 = n), persamaan ini diartikan jika tegangan sekunder menjadi n kali lebih kecil, arus yang dapat ditarik dari kumparan sekunder mempunyai n kali lebih besar daripada arus primer.Impedansi dilihat dari kumparan primer ke arah sumber adalah Z1=E1I1 sedangkan impedansi dilihat dari keluaran kumparan sekunder adalah Z2=Z1n2, persamaan ini dapat diarikan impedansi Z1 yang tampak dari kumparan primer jika melihat ke arah sumber, akan tampak mempunyai nilai sebesar Z1n2 jika dilihat dari keluaran sekunder, untuk transformator penurun tegangan. Sebaliknya persamaan tersebut dapat ditulis Z1 = n2 Z2. hubungan terakhir ini dapat diartikan adalah impedansi Z2 yang dilihat dari keluaran kumparan sekunder ke arah beban bila dilihat dari masukan kumparan primer tampak mempunyai nilai n2Z2 untuk transformator penurun tegangan. Persamaan-persamaan diatas adalah dasar penggunaan transformator untuk transformator impedansi, guna memperoleh kesesuaian impedansi.

Suatu transformator daya biasanya mempunyai lebih dari dua ujung keluaran, seperti yang ditunjukan pada gambar 3.3.

Gambar 3.3 Lambang transformator

Suatu ujung yang dihubungkan dengan tempat tertentu pada lilitan sekunder disebut sadapan (tap). Sadapan yang ada ditengah-tengah kumparan di sebut sadapan pusat (center tap), ditulis sebagai CT. Jika diukur terhadap CT maka tegangan sadapan di atas CT berlawanan fasa dengan tegangan sadapan yang ada di bawah CT. pada gambar 4.3, vcb(t) dan vcd(t) mempunyai amplitudo sama akan tetapi berlawanan fasa jika diukur dengan voltmeter ac, Vab akan menunjukan nilai 18 V. nilai tegangan yang tertulis pada trafo adalah nilai rms.

- IDENTIFIKASI TRANSFORMATOR

Transformator daya dengan CT lebih luwes dari pada tanpa CT. suatu transformator daya biasanya dinyatakan dengan tegangan sekunder yang tersedia serta arus sekunder maksimum yang dapat diambil dari kumparan sekunder tanpa menyebabkan jatuh tegangan sekunder oleh arus beban.

Suatu transformator dengan keluaran 9 V, 3 A berarti, jika ditarik arus hingga 3 A maka tegangan keluaran tetap bertahan pada 9 V. pada kenyataannya seringkali didapatkan tegangan keluarannnya telah jatuh 50 % walaupun baru ditarik arus beban setengah daripada arus yang tertulis pada transformator. Biasanya kemampuan arus yang tertulis berlaku untuk tegangan sekunder yang terendah.

Suatu transformator yang berkualitas baik mempunyai tegangan keluaran yang bertahan walaupun dibebani arus sesuai dengan spesifikasi. Ini berhubungan dengan impedansi keluaran transformator, yang selanjutnya berhubungan dengan hambatan jenis kawat lilitan dan diameter kawat kumparan yang digunakan. Dalam membuat trafo mula-mula  harus kita tentukan berapa besar daya yang ditarik dari kumparan sekunder, serta berapa besar tegangan sekunder dan primernya. Dalam prakteknya orang menggunakan teras seperti pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 (a) Bagan transformator daya yang digunakan dalam praktek (b) bentuk teras yang terbuat dari lempeng besi berbentuk I dan E

- MENENTUKAN JUMLAH GULUNGAN TRANSFORMATOR

Untuk menentukan jumlah gulungan persatu volt  haruslah diperhitungkan terlebih dahulu banyaknya frekuensi dalam herts, keliling koker dan  inti besi, tebal kawat email .

Dengan   perhitungan:

Frekuensi dibagi keliling besi untuk koker dikalikan 1 gulungan

Gambar 3.5 koker dan inti besi dari banyak plat

Tabel penentuan ukuran dan tebal kawat.

- MENGGULUNG TRANSFORMATOR

- Koker transformator

Piranti yang perlu dipersiapkan untuk menggulung trafo adalah koker (selongsong) yang berfungsi untuk menggulung kawat. Koker terbuat dari bahan isolator yang kuat dan tahan panas dengan ketebalan antara 0.8 -15 mm.

Gambar 3.6 Koker dari plastik berperisai

- Pelaksanaan menggulung

Gambar 3.7 cara memulai dan mengakhiri lilitan

- Memasang  terminal pada kumparan

Gambar 3.8 pemasangan terminal pada kumparan

- Memasukkan inti besi

Memasukkan kawat dalam koker harus rapi dan teratur. Untuk memasukkan inti besi kedalam koker dikerjakan satu persatu tiap lembar inti besi. Untuk mengurangi celah-celah udara yang terbentuk antara lapisan-lapisan maka penumpukan harus diselang-seling seperti pada gambar.

Gambar 3.9 Cara menempuh lembaran inti besi

- Rangkuman

- Suatu transformator yang berkualitas baik mempunyai tegangan keluaran yang bertahan walaupun dibebani arus sesuai dengan spesifikasi.

- Untuk menentukan jumlah gulungan persatu volt  haruslah diperhitungkan terlebih dahulu banyaknya frekuensi dalam herts, keliling koker dan  inti besi, tebal kawat email .

- Untuk mengurangi celah-celah udara yang terbentuk antara lapisan-lapisan maka penumpukan harus diselang-seling

- Tugas

- Sediakan beberapa trafo daya step down  baik CT maupun Non CT, dengan berbagai ukuran daya / ampere.

- Ukur masing-masing sambungan dengan ohm meter pada bagian primer maupun sekunder dari trafo tersebut (0-220, 0-240) dan (0-6V, 0-7.5 V, 0-9V dst) juga (CT-6V, CT-6V” dan strerusnya).

- Catat hasil ukur  dan simpulkan perbedaan pada bebrapa Ampere tarfo.

- Test formatif

Jawablah dengan singkat dan tepat

- Bahan isolator tempat meletakkan gulungan kawat email adalah:

- Pemasangan inti besi plat pada trafo diselang-seling dengan tujuan:

- Gambarkan simbol transformator

- Suatu transformator yang baik jika dibebani akan tetap:

- Untuk menentukan jumlah gulungan persatu volt  haruslah diperhitungkan

- Kunci jawaban

- Koker

- Menghilangkan celah udara yang merugikan trafo

- Gambar simbol trafo

- Stabil tegangannya walaupun ada pembebanan

- frekuensi dalam herts, keliling koker dan  inti besi, tebal kawat email.

- Lembar kerja

Mengukur Tegangan Transformator

Lembar kerja ini berisi langkah-langkah bagaimana mengukur sambungan kawat (lilitan) transformator dan tegangan transformator.

- Alat  dan Bahan

  - Alat

Multimeter

  - Bahan

- Transformator CT 3 A, Trafo non CT 3 A

- Transformator CT 5 A, Trafo non CT 5 A

- Beban Lampu 12 V 45 Watt

- Gambar Praktek

- Keselamatan Kerja

- Berhati-hatilah saat menghubungkan transformator dengan tegangan 220 Volt

- Gunakan pakaian praktek dan sepatu yang berisolasi baik

- Jangan bergurau saat praktek

- Langkah Kerja

- Ambil transformator CT 3A dan 5A CT dan non CT

- Ukurlah masing-masing sambungan trafo primer maupun sekunder. Masukkan data pada tabel!

Tabel data ukur sambungan kumparan

Tabel 1

| No | Jenis Trafo | Hambatan primer () | Hambatan sekunder () | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 A CT | 0-220 V :................. | CT-6 V:............... |  |
|  |  |  | CT-9 V:............... |  |
|  |  |  | CT-12 V:.............. |  |
|  |  |  | CT-18 V:.............. |  |
|  |  |  | 6V-6 V:............... |  |
|  |  |  | 9V-9 V:............... |  |
|  |  |  | 12 V-12 V:............ |  |
|  |  |  | 18 V-18 V:............ |  |
| 2 | 3 A Non CT | 0-220 V :................. | 0-6 V:.................. |  |
|  |  |  | 0-7,5 V:................ |  |
|  |  |  | 0-9 V:.................. |  |
|  |  |  | 0-12 V:................. |  |

- Buat tabel 2 untuk pengukuran trafo 5A CT dan non CT sesuaikan nilai ukur. Tegangan seperti pada tabel 1

Tabel 2

| No | Jenis Trafo | Hambatan primer () | Hambatan sekunder () | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 A CT | 0-220 V :................. | CT-6 V:............... |  |
|  |  |  | CT-9 V:............... |  |
|  |  |  | CT-12 V:.............. |  |
|  |  |  | CT-18 V:.............. |  |
|  |  |  | 6V-6 V:............... |  |
|  |  |  | 9V-9 V:............... |  |
|  |  |  | 12 V-12 V:............ |  |
|  |  |  | 18 V-18 V:............ |  |
| 2 | 5 A Non CT | 0-220 V :................. | 0-6 V:.................. |  |
|  |  |  | 0-7,5 V:................ |  |
|  |  |  | 0-9 V:.................. |  |
|  |  |  | 0-12 V:................. |  |

- Hubungkan primer transformator ke sumber tegangan 220 V, ukur tegangan sumber sebelum tersambung ke primer transformator dan ukur tegangan primer transformator setelah terhubung dengan sumber 220 Volt.

- Catat tegangan tiap-tiap Tap dari transformator sekunder, isi tabel 3. Tabel ukur tegangan pada primer dan sekunder trafo

Tabel 3

| No | Jenis Trafo | V primer (V) | V sekunder (V) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 A CT | 0-220 V :................. | CT-6V:............... |  |
|  |  |  | CT-9V:............... |  |
|  |  |  | CT-12V:.............. |  |
|  |  |  | CT-18V:.............. |  |
|  |  |  | Sisi 1 |  |
|  |  |  | CT-6V:............... |  |
|  |  |  | CT -9V:............... |  |
|  |  |  | CT -12V:............ |  |
|  |  |  | CT -18V:............ |  |
|  |  |  | Sisi 2 |  |
|  |  |  | 6V-6V:................. |  |
|  |  |  | 9V-9V:................. |  |
|  |  |  | 12V-12V:.............. |  |
|  |  |  | 18V-18V:.............. |  |

- Ulangi lagi pengukuran seperti pada langkah no.4, ganti dengan transformator 5 A CT

Tabel 4

| No | Jenis Trafo | V primer (V) | V sekunder (V) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 A CT | 0-220 V :................. | CT-6V:............... |  |
|  |  |  | CT-9V:............... |  |
|  |  |  | CT-12V:.............. |  |
|  |  |  | CT-18V:.............. |  |
|  |  |  | Sisi 1 |  |
|  |  |  | CT-6V:............... |  |
|  |  |  | CT -9V:............... |  |
|  |  |  | CT -12V:............ |  |
|  |  |  | CT -18V:............ |  |
|  |  |  | Sisi 2 |  |
|  |  |  | 6V-6V:................. |  |
|  |  |  | 9V-9V:................. |  |
|  |  |  | 12V-12V:.............. |  |
|  |  |  | 18V-18V:.............. |  |

- Analisa dan buat kesimpulan dari data tersebut

- Saran

BAB III.

EVALUASI

  - Test Teori

Evaluasi pembelajaran 1

Setelah anda selesai menjawab pertanyaan test formatif diatas, cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada modul ini. Gunakan rumus tingkat penguasaan materi untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi yang telah diuraikan.

Jumlah jawaban anda yang benar

Tingkat penguasaan materi = -------------------------------------------- x 100 %

20

Arti tingkat penguasaan yang anda peroleh adalah:

1. Baik sekali, dapat melanjutkan materi berikutnya   = 90% - 100%

2. Baik dapat melanjutkan materi berikutnya             = 80% -   89%

3. Cukup,dapat melanjutkan materi berikutnya          = 70% -   79%

4. Kurang,tidak dapat melanjutkan materi berikutnya =   05   -   69%

Evaluasi pembelajaran 2

Setelah anda selesai menjawab pertanyaan test formatif diatas, cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada modul ini. Gunakan rumus tingkat penguasaan materi untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi yang telah diuraikan.

Jumlah jawaban anda yang benar

Tingkat penguasaan materi = -------------------------------------------- x 100 %

10

Arti tingkat penguasaan yang anda peroleh adalah:

1. Baik sekali, dapat melanjutkan materi berikutnya    =90% - 100%

2. Baik dapat melanjutkan materi berikutnya             = 80% -   89%

3. Cukup,dapat melanjutkan materi berikutnya          = 70% -   79%

4. Kurang,tidak dapat melanjutkan materi berikutnya =   05   -   69%

Evaluasi pembelajaran 3

Setelah anda selesai menjawab pertanyaan test formatif diatas, cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada modul ini. Gunakan rumus tingkat penguasaan materi untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi yang telah diuraikan.

Jumlah jawaban anda yang benar

Tingkat penguasaan materi = -------------------------------------------- x 100 %

5

Arti tingkat penguasaan yang anda peroleh adalah:

1. Baik sekali, dapat melanjutkan materi berikutnya   = 90% - 100%

2. Baik dapat melanjutkan materi berikutnya             = 80% -   89%

3. Cukup,dapat melanjutkan materi berikutnya          = 70% -   79%

4. Kurang,tidak dapat melanjutkan materi berikutnya =  05   -   69%

Arti tingkat penguasaan yang anda peroleh adalah:

1. Baik sekali, dapat melanjutkan materi berikutnya   = 90% - 100%

2. Baik dapat melanjutkan materi berikutnya             = 80% -   89%

3. Cukup,dapat melanjutkan materi berikutnya          = 70% -   79%

4. Kurang,tidak dapat melanjutkan materi berikutnya =   05   -   69%

  - Test Praktek

Penilaian praktek lembar kerja 1

Nama siswa		:

Nomor induk		:

Program keahlian	: Teknik Audio Video

Nama jenis pekerjaan	: Mengukur tegangan power supply

| No | Aspek pekerjaan | Skor maks | Skor perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan |  |  |  |
|  | - Menyiapkan alat/bahan | 10 |  |  |
|  | - Penyiapan tempat | 10 |  |  |
| 2 | Pelaksanaan pekerjaan |  |  |  |
|  | - Pengukuran rangkaian tersambung tegangan ac 220 Volt | 25 |  |  |
|  | - Pengukuran rangkaian tidak tersambung sumber tegangan 220 volt ac | 25 |  |  |
| 3 | Hasil pekerjaan |  |  |  |
|  | - Fungsi rangkaian | 20 |  |  |
|  | - Validitas rangkaian | 10 |  |  |
|  | Total skor | 100 |  |  |
|  | Yudisium |  |  |  |

Arti penguasaan:

- Baik sekali, dapat melanjutkan materi berikutnya	: 90%-100% (A)

- Baik, dapat melanjutkan materi berikutnya		: 80%-90% (B)

- Cukup, dapat melanjutkan materi berikutnya	: 70%-80%

- Kurang, tidak dapat melanjutkan materi berikutnya:   69% (D)

Penilaian praktek lembar kerja 2

Nama siswa		:

Nomor induk		:

Program keahlian	: Teknik Audio Video

Nama jenis pekerjaan	: Mengganti sekering

| No | Aspek pekerjaan | Skor maks | Skor perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan |  |  |  |
|  | - Menyiapkan alat/bahan | 10 |  |  |
|  | - Penyiapan tempat | 10 |  |  |
| 2 | Pelaksanaan pekerjaan |  |  |  |
|  | - Merangkai rangkaian | 25 |  |  |
|  | - Mengukur waktu | 25 |  |  |
| 3 | Hasil pekerjaan |  |  |  |
|  | - Fungsi rangkaian | 20 |  |  |
|  | - Validitas rangkaian | 10 |  |  |
|  | Total skor | 100 |  |  |
|  | Yudisium |  |  |  |

Penilaian praktek lembar kerja 3

Nama siswa		:

Nomor induk		:

Program keahlian	: Teknik Audio Video

Nama jenis pekerjaan	: Mengukur transformator

| No | Aspek pekerjaan | Skor maks | Skor perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan |  |  |  |
|  | - Menyiapkan alat/bahan | 10 |  |  |
|  | - Penyiapan tempat | 10 |  |  |
| 2 | Pelaksanaan pekerjaan |  |  |  |
|  | - Merangkai resistansi () kumparan trafo | 30 |  |  |
|  | - Pengukuran tegangan trafo | 30 |  |  |
| 3 | Hasil pekerjaan |  |  |  |
|  | - Fungsi rangkaian | 10 |  |  |
|  | - Validitas rangkaian | 10 |  |  |
|  | Total skor | 100 |  |  |
|  | Yudisium |  |  |  |

Soal Test Evaluasi Akhir

- Regulasi switching power supply secara umum sebesar...........

- Tegangan keluaran yang stabil terhadap perubahan tegangan beban yang keluar disebut.........

- Power supply multipel adalah.........

- Rangkaian konverter dc to dc terdapat pada........

- 2 (dua) jenis konverter tegangan yang terdapat pada switching power supply adalah........

- Menurut hukum induksi faraday nilai fluxs magnetik I (arus) berubah dengan waktu dirumuskan......

- Sebutkan 2 (dua) jenis transformator menurut jenis output tegangan sekunder!

- Tempat unutk menggulung kawat email pada trafo adalah.......

- Jumlah maupun diameter kawat gulungan pada trafo menentukan........

- Fungsi sekering adalah.......

Jawaban test akhir

- 0,3%

- Tegangan teregulasi

- Keluaran power supply yang mempunyai tegangan keluaran bervariasi

- Switching power supply

- Konverter dc-dc mode switch, konverter resonant

- E2=N2N1xE1

- CT dan non CT

- Koker

- Arus dan tegangan

- Memutus arus listrik karena skort dan over load

BAB IV.

PENUTUP

Modul adalah suatu perangkat bahan ajar yang dirancang agar peserta diklat dapat belajar secara mandiri. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi modul memegang peranan penting dimana peserta diklat berada pada posisi aktif dalam belajar (active learning) dan guru lebih berfungsi sebagai fasilitator.

Modul Mereparasi Power Supply pada Produk Elektronika dirancang agar setelah menyelesaikan modul ini peserta diklat memiliki kompetensi dalam perbaikan/reparasi radio sesuai dengan standar kompetensi nasional.

Materi yang terdapat dalam modul ini mengacu pada kurikulum edisi 2004 untuk bidang keahlian elektronika audio video.

Tak ada kesempurnaan dalam penyusunan modul ini, sumbang saran rekan-rekan guru sangat diharapkan agar modul ini menjadi lebih baik dan dapat digunakan oleh peserta diklat dengan baik sehingga kualitas sumber daya manusia mendatang di bidang elektronika audio video semakin meningkat.

DAFTAR  PUSTAKA

Fitzgerald, A.E. ; Kingsley, C., Jr.; Umans, S. D., Achyanto, D., Ir., M. Sc. EE., Mesin-Mesin Listrik, Erlangga, Jakarta, 1992.

Jenneson J.R.   Electrical principles for the Electrical Trades,  3rd edition,      McGraw Hill, Sidney, 1990.

John B. Robertson.Teknik Listrik Praktis, cetakan ke 4, Yrama Widya, Bandung,  2003

Kadir,  A., Prof. Ir., Pengantar Teknik Tenaga Listrik, LP3Es, Jakarta, 1993.

Theraja B.L.     A Text Book of Electrical Technology,  Dhampat Rai & Son ,  New Delhi, 1984.

Usman Effendi,  Direct Current Machines, PPPG Teknologi,  Bandung, 1995

------------------, Mendiagnosa dan Memperbaiki Power Supply, AUSAID Indonesia Australia Partnership  For skill Development, Batam, 2002

--------------, Repair Faults in switching Power Supply, AUSAID Indonesia Australia Partnership for skill Development, Batam, 2002