4. Kegiatan Belajar 4

Melakukan pematrian dengan teknik patri lunak

- Tujuan Pemelajaran 4

Setelah mempelajari modul ini, anda memiliki kemampuan :

- Dapat mengenakan Perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuaidengan prosedur yang berlaku.

- Dapat menyediakan Bahan yang akan dipatri lunak sesuai persyaratan titik lebur dibawah 450°C.

- Dapat membersihkan Permukaan yang akan dipatri agar timah dapat merekat dengan kuat

- Dapat mengolesi bahan yang akan disambung dengan teknik patri, dengan fluks agar timah dapat menjalar secara merata di permukaan benda kerja.

- Dapat memaskan Alat solder sesuai dengan SOP (Standard Operation Procedure).

- Dapat menempelkan Bahan timah pada benda kerja yang akan dipatri, dan dilelehkan hingga mencair dengan alat solder yang telah dipanaskan.

- Dapat mematri logam plat dengan langkah maju atau mundur

- Uraian Materi 4

Penyolderan adalah proses penyambungan logam di bawah penyaluran panas dengan pertolongan bahan tambah logam atau campuran logam yang mudah melebur. Titik lebur bahan tambah dibawah titik lebur bahan dasar yang akan disambung. Titik lebur dan kekuatan  pada penyolderan lunak, titik lebur solder dibawah 450°C. Pada umumnya kekuatan solder lebih rendah dan kekuatan bahan dasar.

Dalam penyolderan, bagian yang akan disambung tidak melebur melainkan .hanya meleh karena panas dan solder. Sambungan terjadi akibat lekatan bahan tambah yang mencair oleh solder pada bidang penyolderan.

Pembentukan oksida yang rnengganggu pada bidang penyolderan disingkirkan atau dicegah dengan bahan pelumer (flux). Sambungan konstruksi yang tidak dapat dilas kemungkinan sangat baik untuk  isolder. Dibanding dengan pengelasan, penyolderan lebih murah, proses kerja lebih cepat, biaya pemanasan sedikit, hasil sambungan licin dan tidak memerlukan pekerjaan lanjutan. Penyolderan dapat diterapkan pada kasus-kasus berikut:

- Pengganti pengelasan, jika suhu pengelasan mengakibatkan berubahnya struktur benda seperti pengerutan dan pengoyakan.

- Penyambungan logam dengan titik lebur yang sangat berbeda, misal baja dengan kuningan, tembaga, logam keras

- Penyambungan benda kerja yang sangat kecil, tipis, bentuknya istimewa, dan tebalnya amat berbeda.

- Perbaikan bagian yang sangat peka terhadap panas, misalnya perkakas

- Penyambungan benda yang membutuhkan keindahan dan kerutan kecil

- Penyambungan wadah yang retak-retak dan lain-lain.

- Aturan Penyolderan.

- Keselamatan Kerja

Dalam melakukan pekerjaan penyoldiran prosedur dan keselamatan kerja perlu di perhatikan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam pekerjaan penyoldiran ini kita selalu berhubungan dengan arus listrik(strum), panas api, bahan kimia (HCl), dan benda-benda keras lainnya yang apabila terkena benda tersebut akan berakibat fatal bagi tubuh kita.

- Bidang/Permukaan harus bersih dan halus.

Solder akan meresap dengan baik di atas permukai yang bersih dan halus. Permukaan yang tidak rata, berkarat, berlapis cat, gemuk atau kotoran lain akan sangat berpengaruh pada proses penyolderan sehingga menghalangj, Lapisan oksid yang terbentuk oleh zat asam udara (setelah penyolderan) dapat dihilangkan dengan bahan kimia (flux), dengan mesin poles, atau pemberitukannya dapat dicegah dengan melakukan penyolderan dibawah gas pelindung.

- Bahan pelumer (flux) dan kekuatan sambungan solder.

Bahan pelumer disalurkan sebelum dan selama penyolderan. Pelumer berfungsi untuk melarutkan selaput oksid yang ada pada permukaan bahan dasar dan solder. Secara kimiawi bahan pelumer tersebut mengubah selaput oksid menjadi terak cair dan mencegah pembentukan oksid baru selama penyolderan. Uraian tentang pelumer telah dipelajari pada flo4frt

- Suhu penyolderan.

Penyolderan akan berjaian dengan baik bila suhu sesuai dengn jenis solder. Jika suhu terlalu rendah, solder cair membentuk butir bola dan tidak dapat merambat, jika suhu terlalu tinggi solder akan menguap.

- Besar Celah.

Lebar celah S sangat menentukan kekuatan ikaqn solder. Prinsip dasar Celah penyolderan hendaknya sempit. Solder dapat mengalir pada bidang penyolderan yang berdampingan dengan dekat, dan didukung oleh efek isap pori-pori ke dalani celah. Jika celah terlalu renggang, tegangan gaya kohesi solder akan mencegah perambatan.

- Proses Kerja Patri Lunak

  - Menyiapkan perlengkapan keselamatan kerja.

Perlengkapan kerja yang perlu digunakan antara lain adalah :

- Masker untuk pelindung pernafasan (hidung).

- Sepatu kerja agar kaki tidak bersetuhan langsung dengan tanah dan sebagai isolasi agar tidak terkena strum.

- Tespen untuk mengecek arus listrik.

- Sarung tangan.

  - Menyediakan alat dan bahan yang akan dipatri diantaranya adalah :

| Alat : | Bahan : |
| --- | --- |
| - Gunting - Tang - Solder - Palu - Kikir - Pinset - Kuas - Anvil - dll | - Seng - Patri timah (TO) - Lofet (fluks) |

  - Mengukur dan memotong bahan plat seng.

  - Meratakan hasil potongan dengan kikir dan palu .

  - Membersihkan Permukaan yang akan dipatri agar timah dapat merekat dengan kuat.

  - Menyatukan kedua bahan yang akan disambung.

  - Mengolesi bahan yang akan disambung dengan fluks agar timah menempel dan dapat menjalar secara merata di permukaan benda kerja.

  - Memanaskan alat solder

- Menghubungkan kabel solder ke terminal arus listrik.

- Menghidupkan saklar listrik

- Tunggu sampai solder panas dan siap untuk mencairkan timah.

  - Menempelkan Bahan timah pada benda kerja yang akan dipatri, dan dilelehkan hingga mencair dengan alat solder yang telah dipanaskan.

  - Mematri logam plat dengan langkah maju atau mundur

  - Rapikan hasil patrian yang kurang sempurna.

- Rangkuman 4

Proses kerja patri lunak adalah proses pengikatan dua keping logam dengan cara memanasi bahan dasar kemudian memberi bahan tambah dengan bantuan panas, sehingga meleleh dan masuk kecelah maka terjadi pengikatan.

Dengan mengguanakan beberapa solder dapat melakukan dengan berbagai model, melalui sumber panas yangbaik maka batangan solder akan mampu menghantarkan pematrian yang sempurna.

- Tugas Pemelajaran 4

- Praktekan cara mengoles flux pada pelat yang akan dipatri

- Lakukan bagaimana cara memegang solder

- Lakukan bagaimana cara memanaskan solder

- Praktikan cara menyambung plat logam seng dengan teknik patri lunak dengan benar!.

- Tes  Formatif 4

- Apa yang dimaksud dengan adkesi ?

- Bagaimana cara mencegah oksida yang mengganggu bidang penyolderan ?

- Disebut apa pengikatan logam dengan cara mencairkan kedua bahan sehingga partikelnya menyatu ?

- KUNCI JAWABAN 4

- Yang dimaksud dengan adkesi ialah pengikatan bahan dasar  dengan solder dengan car melekatkan, solder hanya melekat tidak melebur dengan bahan dasar.

- Cara mencegah oksida adalah dengan bahan pelumer ( Flux )

- Pengikatan logam dengan dicairkan kedua bahan ialah defusi

- Lembar Kerja 4

Buatlah sambungan patri lunak pada plat logam seng dengan ketentuan sebagai berikut.

      - Ukuran plat panjang 80 mm

      - Lebar 40 mm

      - tebal seng 0,5 mm

80 mm

40 mm

Sambungan Patri

Plat seng